云南冶金昆明重工有限公司

西区两处挡土墙及高位水池围墙修复询价公告

根据我公司的设施维护需要，云南冶金昆明重工有限公司（以下简称“昆明重工”）现就所属西区高压配电室靠近山体一侧挡土墙、西区靠近东边厕所挡土墙、高位水池围墙因老化倒塌需拆除后重新修复向社会公开询价，并寻求有资质价优服务好的单位进行合作，欢迎符合条件的公司积极报价，具体需求如下：

一、报价承包商需满足以下条件

（一）须为在中国境内注册，能够独立承担民事责任的企业或其他组织；具有独立法人资格，并出具能够签订合同的法人代表授权委托书及签订合同的证明文件原件（要求提供有效期内的三证合一营业执照复印件）；

（二）具有建筑业企业资质证书、安全生产许可证；

（三）具有固定工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善且执行有效；

（四）具有良好的职业道德记录和社会信誉，熟悉并认真执行有关气体回收处理服务的法律、法规和政策规定；

（五）能够保守询价方询价信息及合同签订内容等商业秘密；

（六）最近年度内连续12个月未发生一般及以上安全事故、环境污染和质量事故事件，并提供相关声明。

二、项目概况

1、西区高压配电室靠近山体一侧挡土墙：拆除原有倒塌、倾斜的墙体长大约23m，新砌筑墙体两面尺寸长×高为9m×1.8m、14m×1.8 m，挡土墙由施工单位按标准要求设计施工方案，每3m必须设有采用MU10砖基础砌筑的柱子，墙顶要压顶，砌后要将土垫平；并要求设置2条明水沟30cm×30cm（原有排水沟的不需重新修建），砂浆抹面。

2、西区靠近东边厕所挡土墙：拆除原有倒塌、倾斜的墙体长大约58m，新砌筑墙体长×高为58m×2.3m，挡土墙由施工单位按标准要求设计施工方案，每3m必须设有采用MU10砖基础砌筑的柱子，墙顶要压顶，砌后要将土垫平。

3、高位水池围墙：拆除原有倾斜、开裂的墙体长大约12m，新砌筑墙体长×高为12m×3m，围墙为240mm砖墙，每4m必须设有采用MU10砖基础砌筑的柱子；因围墙端头为水池出入大门，围墙拆除后需砌出门柱并恢复大门。

三、执行技术标准及规范

《砌体结构设计规范》 GB50003-2011

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

四、设计及施工要求

1、拆除现有倒塌、倾斜和开裂的墙体，清除多余的泥沙。

2、挡土墙由施工单位按标准要求设计施工方案，提供施工简图，围墙为240砖墙，墙顶要压顶，挡土墙每3米必须设有采用MU10砖基础砌筑的柱子。

3、挡土墙、围墙须按有关规定设置沉降缝。

4、砖砌体要求砂浆饱满，横平竖直，错缝搭接，接槎可靠，所用的砂浆强度不低于M7.5。

5、回填土要分层压实，基础和垫层采用C20混凝土浇筑（原基础完好的，可根据情况修缮后继续沿用）。

6、墙体在高除地面部分设置泄水口，孔内预埋直径为100mm的PVC管，间距3m，上下左、右交错布置，泄水孔底部高出地面30cm。

7、在挡土墙背面50cm范围内回填砂等透水性好的材料作为反滤层，不让积水渗入基层。

五、报价要求及截止时间

（一）报价要求分别对西区高压配电室靠近山体一侧挡土墙及排水沟、西区靠近东边厕所挡土墙、高位水池围墙共计3个项目做分项报价。

（二）各报价承包商请明确提供以下材料

1、营业执照等经营许可资质证明复印件并加盖公司公章；

2、建筑业企业资质证书、安全生产许可证复印件各一份并加盖公司公章；

3、法人代表授权委托书（法人签字）并加盖公司公章；

4、最近年度内连续12个月未发生一般及以上安全事故、环境污染和质量事故事件，提供相关声明并加盖公司公章；

5、其他提供资料参看附件1—建设工程施工项目各类证明资料；

6、提供西区高压配电室靠近山体一侧挡土墙、西区靠近东边厕所挡土墙两处的施工方案及施工简图。

7、加盖公章的报价函（分三个项目报价，明确工程量、综合单价及总价，含材料费、施工费、安全措施费、施工器具费等），三个项目分别为西区高压配电室靠近山体一侧挡土墙及排水沟、西区靠近东边厕所挡土墙、高位水池围墙。

8、保证文件资料的真实性和准确性。

（三）所有报价均为含税报价，并请注明含税税率，结算时必须开具符合国家规定的增值税专用发票。

（四）所有项目报价须一次报出且不得更改，报价后除询价方认为有必要的情况外，不再议价。请各报价承包商谨慎报价。

（五）所有报价资料均须加盖公司公章，在规定时限内以密封方式（封口处加盖封条及单位公章有效）送达给昆明重工指定联系人。

（六）现场踏勘时间：2021年7月8日至2021年7月9日。

（七）本次需求询价公告的公示期为：2021年7月8日至2021年7月15日（共计7天），接受报价及相关材料的报送截止时间：2021年7月15日17点止。

（八）昆明重工联系人及电话

周永雄  联系电话：13888488466。

未加盖公章、未按要求提供资料或密封、在报价截止时间后送达的报价函均为无效报价。

特此公告

附件1：建设工程施工项目各类证明资料

云南冶金昆明重工有限公司

企业管理部

2020年7月8日

附件1

建设工程施工项目各类证明资料

| 序号 | 审核、备案的资料 | 提供人签字 | 资料符合 性、有效性 | 审核人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照（三证合一） |  |  |  |
| 2 | 法人代表证书或法人委托授权书 |  |  |  |
| 3 | 施工资质证书和其他所必需的资质证书 |  |  |  |
| 4 | 安全生产许可证 |  |  |  |
| 5 | 主要负责人、安全管理人员的安全资格证书 |  |  |  |
| 6 | 特种作业人员操作证书 |  |  |  |
| 7 | 施工人员工伤及意外伤害保险等其他商 业保险证明 |  |  |  |
| 8 | 最近年度内连续12个月未发生一般及以上安全事故、环境污染和质量事故事件，并提供相关声明。 |  |  |  |
| 9 | 该工程使用设备、工器具清单 |  |  |  |
| 10 | 劳保用品配备清单 |  |  |  |
| 11 | 入厂安全交底 |  |  |  |
| 12 | 三（四）级安全教育培训证据 |  |  |  |
| 13 | 职业病危害告知书 |  |  |  |
| 14 | 管理、质量、安全体系证书 |  |  |  |
| 15 | 工程项目突发事件应急预案 |  |  |  |
| 16 | 职业健康体检证明资料 |  |  |  |

此表材料由签订合同部门要求乙方提供并进行初审后报安全环保健康部复审。再由安全环保健康部报请主管领导批准后方可签定合同。