关于昆明重工生产区

搭建高清视频监控系统的询价公告

云南冶金昆明重工有限公司（以下简称“昆明重工”）生产区搭建高清视频监控系统向社会公开询价，欢迎符合条件的公司积极报价，具体需求如下：

一、报价承建单位需满足以下条件

（一）须为在中国境内注册，能够独立承担民事责任的企业或其他组织；具有独立法人资格；

（二）具有固定工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善且执行有效；

（三）具有良好的职业道德记录和社会信誉，熟悉并认真执行防水处理服务的法律、法规和政策规定；

（四）能够保守询价方询价信息及合同签订内容等商业秘密；

（五）最近年度内连续12个月未发生一般及以上安全事故、质量事故事件，并提供相关声明。

二、项目概况

项目位于昆明重工东生产区、西生产区、高位水池，要求如下：

- 整个系统包括安全管理平台、视频监控系统、传输系统。传输系统与公司局域网在冶金办公楼二楼对接；整个系统保证7X24小时连续工作；

- 东生产区监控室设在2号门门卫房，西生产区监控室设在办公室门卫房，高位水池监控室设在值班室；

- 设备

- 安全管理平台

采用海康机架式服务器，含系统管理平台。

146个（东区119个、西区23个、高位水池4个）高清摄像机，为全彩网络摄像机，保证夜间正常拍摄，可根据场景配置枪式或半球摄像机；

东区监控采用65寸4K液晶监视器2台；西区及高位水池采用32寸液晶监视器各一台；

硬盘录像机录像至少保留一个月，带宽保证系统正常工作。监控系统设备采用海康产品

- 传输系统

主干网络采用无源光网络搭建，要求OLT、分光器与ONU布局合理；便于后期维护；

网线采用室外超5类网线；机柜铁皮厚度不小于0.9mm;

所有布线穿管；立干及网络设备防雷处理；

各设备及机柜布线合理、整洁、标识清楚。

传输系统网络主要设备采用知名品牌，保证系统稳定性；

电源采用一站式供电；

机房UPS电源，保证4小时供电。

- 质保期内设备由承建单位负责与供货商退、换、修，关键设备在退、换、修期间保证有代用设备。

- 施工过程打孔、开槽、挖坑等破坏的建筑及设施，必须恢复原状。

三、报价相关要求及截止时间

（一）报价中设备报价必须含如下内容：材料名称、厂商名称、技术规格、计量单位、数量、价格、质保期。

（二）各报价承建单位请明确提供以下材料

1、营业执照等经营许可资质证明复印件；

2、法人代表授权委托书（法人签字）；

3、最近12个月以来未发生一般及以上安全事故相关声明；

4、近年来完成的项目、业绩证明；

5、项目负责人安全资格证书、特殊工种作业人员资格证书复印件；

6、提供施工方案，包含但不仅限于摄像机、OLT、分光器、ONU、机柜、监视器等分布图；

（三）资料袋封装(密封、不透明、封口盖章)

报价及上一条中明确提供的材料用资料袋封装；

（四）所有报价均为含税报价，并请注明含税税率，结算时必须开具符合国家规定的增值税专用发票。

（五）报价为项目交付即能使用的报价。所有材料（数量、价格）、施工费、辅材等报价一经报出不得更改，报价后除询价方认为有必要的情况外，不再议价。请各报价承包商谨慎报价。

（六）项目质保期三年，质保期内项目所有设备免费更换。

（七）所有报价资料均须加盖公司公章，在规定时限内资料袋封装送达给昆明重工指定联系人。

（八）施工周期为合同签定之日起30天内；

（九）本次需求询价公告的公示期为：2021年9月9日至2021年9月15日，接受报价及相关材料的报送截止时间：2021年9月15日17点止。

（十）昆明重工联系人及电话

李正才（昆明重工办公大楼1-17室）联系电话：13987610854。

未加盖公章、未按要求提供资料或密封、在报价截止时间后送达的报价函均为无效报价。

特此公告

云南冶金昆明重工有限公司

企业管理部

2020年9月9日