【环境保护】

宁夏能源王洼煤业公司

选煤厂有效控制无组织排放的优先方案

一、企业简介

宁夏王洼煤业有限公司（以下简称王洼煤业）前身为王洼煤矿，于2008年4月改制成为宁夏王洼煤业有限公司，在2012年重组后，由中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）管理。通过30余年的发展建设，王洼煤业矿区已具备千万吨原煤生产和千万吨洗选规模。王洼选煤厂是王洼煤矿改扩建项目的配套工程,经二期扩建后，洗选能力达1200万吨/年。

王洼选煤厂充气膜封闭式储煤棚工程于2019年3月8日正式开工建设，于2019年11月18日正式起膜，总工期255天。项目建设期间，王洼煤业高度重视对项目现场安全和质量的管理，做到了项目建设期安全生产零事故。

二、背景

随着大气污染形势日益严峻，国家对环保的要求越来越高，火电厂、煤矿等企业煤炭储料场的储存方式正在发生根本性的变化。宁夏能源王洼选煤厂在建设期，曾在南侧厂区建有一处东西长800米、南北宽150米的露天储煤场，临时堆存原煤及洗选后的产品煤、矸石、煤泥。虽然储煤场四周设置了高10米的防风抑尘网，但由于生产运营中洒水降尘不及时，煤场内晴天扬尘、雨雪天泥泞，厂区及出入道路的环境状况较差。2017年，彭阳县环保部门在现场检查时曾几次提出该问题，并下发了环保执法文书。

三、解决方案

为彻底解决上述问题，王洼煤业公司深入调研，决定在南侧储煤场内新建一座一体式、大跨度、高度自动化的单层充气膜封闭式储煤棚。王洼选煤厂充气膜封闭式储煤棚工程是宁夏能源安全环保、三大攻坚战重点工程，为此，王洼煤业建立起一套实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的管理体系，同时严格标准化施工，确保该工程保质保量完成。

（一）安全标准不降低

坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全项目安全管理体系，通过逐级签订安全责任书做到任务分解、责任到人。锚定工程重大危险源，针对各工序、各环节、各岗位建立起相应的安全控制措施，通过确定安全责任、落实安全技术措施和监控措施、制定应急预案，建立起责任追究制度，有效预防各类安全事故的发生。

（二）质量要求不放松

秉承“质量就是进度、质量就是效益、质量就是信誉”的理念，成立质量检查小组，对技术人员、班组负责人、作业人员实行明确的责任追究及奖罚制度，明确每道工序的责任人和检查标准。制定质量检查制度及奖惩规定，逐级检查逐级上报。定期组织管理人员学习工程规范、标准，技术负责人在调度会上对一线操作人员交底，讲解质量控制要点，提升全员质量责任意识。

（三）多措并举强责任

在工程建设过程中，明确质量、安全、进度管理的流程和责任，确保各施工段均有专人协调跟进项目进展、及时化解施工矛盾, 并安排专人每周、每月上报反馈项目进度。组织召开专题会议，及时协调解决场地矸石转运不畅、改造工程与生产系统交叉作业等困难，通过及时发现并纠正问题，确保工程基础顺利浇筑，为膜材安装创造了有利条件。

（四）强化考核重落实

工程领导小组按照工程管理计划,制定出详细的工程进度表并实时更新, 确保目标任务细分到人。认真履行监管职责，加大对施工单位组织机构建设、施工措施和规章制度落实情况及现场管理等工作的检查力度。定期召开工程进度推进会，组织施工单位结合实际，合理安排各工种作业时间，降低了降雨、膜材铺设与煤泥矸石系统交叉作业等问题对工期的影响，确保工程顺利建设。

四、成效

王洼选煤厂气膜煤棚工程是王洼煤业坚决打赢“三大攻坚战”，实现工业转型升级的重要举措，对王洼煤业降低煤尘污染、清洁生产、促进节能减排具有十分重要的意义。建成后的王洼选煤厂气膜煤棚长530米、宽100米、高30米，气膜覆盖面积达53000平方米，属于PLC全智能监控建筑体系，整体系统包括模块控制系统、室内外环境监控系统、空压系统、通风循环系统、备用能源系统等，具有重量轻、造价低、施工周期短、抗腐蚀和抗自然灾害能力强等特点。

（一）经济效益

1.投资对比

以贮煤量15万吨为准，约比同贮量的封闭式条形煤场有效节约资金45%，比封闭式圆形煤场有效节约资金37%，比筒仓有效节约资金53%，且跨度越大，造价优势越明显。

2.维护运营

气膜建筑的运行主要由中央控制系统控制，人工维护投入非常小。同时，膜材具有耐强酸强碱腐蚀、耐老化等性能，极大节约了企业维护成本。若日常维护保养得当，使用寿命可达20年至30年。

3.存煤价值

气膜式封闭储煤场的降尘率可达98%，对150微米级以下的粉尘具有完全抑制能力。通过确保煤炭发热量、水分等指标达标，可有效对储存的精煤进行煤质管理。

4.节约能耗

膜材可滤除大部分紫外线，防止内部物品褪色。屋顶透光膜对自然光的透射率可达25%，透射光会在结构内部产生均匀的漫射光，节省照明投入。

（二）环境效益

1.新型绿色环保建筑

气膜煤棚膜材为漫反射、易清洁、保温隔热、耐高温的B1级防火材料。通过采用空气支撑，利用压力差形成了大跨度的空间结构，避免了大兴土木对环境的影响。而且，气膜建筑拆除、迁移方便，避免在施工过程中产生大量建筑垃圾。

2.净化空气

在气膜煤棚新风循环系统内加装了空气过滤器，有效过滤PM2.5等气体，室内洁净度可达10万级以上。采用地面式通风，在改善空气质量的同时，向室内提供超静音气流。针对不同的压力要求采用对应的电机频率，达到节能的目的。

3.抑制煤尘、粉尘污染

在气膜煤棚内设置喷雾降尘系统，降尘后满足职业卫生要求。同时设置2-3个煤尘传感器，当探头检测到的煤尘达到一定指标时，自动开启喷雾降尘系统，及时减少煤尘、粉尘排放量。

（三）社会效益

1.缓解环保压力

气膜煤棚工程可以降低粉尘污染，改善企业周边的生态环境，优化现场作业人员的劳动卫生环境，同时降低因露天堆煤造成企业停产的风险。

2.推动环保发展

王洼选煤厂气膜煤棚工程响应国家环保政策，通过贯彻“绿化、美化”的环保管理要求，已基本实现建设标准化、管理现代化，为煤炭行业绿色发展，当地环保建设做出了积极贡献。

五、展望

王洼选煤厂气膜煤棚工程是宁夏能源和王洼煤业积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，高度重视企业生态建设工作的具体体现。下一步，王洼煤业将持续深入贯彻国家生态环境保护要求，以合理利用资源、节能减排、保护生态环境和矿山和谐发展为目标，不断提高生产技术、工艺和设备水平，以建设资源节约型、环境友好型开发利用方式为主旨，促进绿色矿山建设。

撰稿/杨延坤