【公平运营】

云南迪庆有色金属有限责任公司

在线监测为矿业开发保驾护航

一、企业简介

云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称迪庆有色）于2004年3月26日正式组建，注册资本金为19.48亿元，专门从事普朗铜矿的勘探、基建和开采。

普朗铜矿位于迪庆藏族自治州香格里拉市东北，矿区距香格里拉市63公里，海拔3400-4500米，年平均气温10摄氏度。该矿是一座以铜为主，伴生钼、金、银等多种有用组分的超大型铜矿床，目前共探获铜金属480万吨，平均品位0.34%，黄金145吨，白银2754吨，钼19万吨，硫1054.27万吨。该矿是中央支持云南藏区实现跨越发展、长治久安的103个重点建设项目之一，它不仅是我国47个整装勘查区之一，我国有色金属工业“十二五”发展规划重点项目，云南省“双百”“三个一百”重点工程，还是中铝集团、中国铜业转型发展的重点资源性项目。

二、背景

普朗地区地形条件复杂，如果普朗铜矿在自然崩落法回采时的放矿速度过快，顶板崩落面和存窿面之间将出现较大空间。如果上部矿岩突然大范围崩落，将可能产生空气冲击波，极大地危及井下作业人员、采矿设备和底部结构的安全。澳大利亚Northparks矿就因未能准确监测崩落顶板的位置，造成大范围顶板突然垮落和空气冲击波事故，导致3人死亡。

为有效监测矿岩崩落顶板冒落速度、地表坍陷和沉降规律、井下底部结构与巷道应力集中与变形等潜在危险源的变化情况，普朗铜矿亟需建立一套综合监测系统，为该矿的支护设计、安全生产等提供技术支撑。

三、解决方案

迪庆有色通过分析国内外关于自然崩落法的开采监测技术，构建出一个适用于普朗铜矿的监测与预警一体化平台，专门对该矿崩落顶板崩落速度、地表坍陷规律、井下底部结构稳定性等情况进行监测与分析，及时有效提供灾害预警，为该矿自然崩落法安全、高效、精细化开采提供技术支撑。

（一）引进先进监测设备

通过三维微震监测台网、钻孔电视、TDR等监测系统，对顶板崩落规律进行实时监测与动态分析。迪庆有色针对在高寒高海拔条件下，对地表沉降、坍陷和滑坡的实时监测需求，开展了温度动态调节、气压自动补偿等技术研究，解决了高寒高海拔极端条件下，高精密仪器系统环境适用性的难题。同时，开展大尺度微震监测与小尺度应力位移监测相结合的实时动态监测技术研究，解决了高应力破碎矿岩条件下的底部结构稳定性监测难题。

（二）建立分析预警平台

建立适用于实时监测自然崩落法开采过程中顶板崩落规律、底部结构稳定性、地表沉降、坍塌、滑坡等情况的综合管控一体化分析与预警平台。通过多参数联动分析，更加全面、准确、真实地监测自然崩落开采过程中顶板、底部结构及地表的变化规律。基于综合监测数据分析结果，有针对性地对拉底计划、放矿管理、支护方案等生产工艺进行了优化及动态调控。

（三）深化技术成果运用

基于一系列技术成果，完成了一批成果转化运用：

1.多尺度协同的地压监测台网动态优化技术：基于微震区域监测及应力、位移等单点监测，识别“应力集中、事件频发”的高风险区域，形成了点面结合、多尺度协同的自然崩落法开采过程潜在地压灾害的监测预警体系。

2.微震、钻孔电视、时域反射的崩落顶板定量探测及管控技术：针对自然崩落法开采环境下顶板崩落过程的实时、直观、量化监测难题，有效实现了顶板崩落边界、崩落速度的精确测量。

3.多源信息融合的综合在线监测预警与动态调控技术：将多源综合监测数据进行深度融合，建立了数据共享、交互联动的综合在线监测系统及管控平台，更加全面、准确、真实地反映自然崩落开采过程中顶板、底部结构及地表的动态变化，实现了在一体化监测与联动分析模式下对拉底计划、放矿管理、支护方案的动态调控。

4.综合在线监测结果的底部结构支护及加固技术：通过综合在线监测结果对底部结构地压风险程度进行区域分级，结合普朗铜矿的矿岩条件和自然崩落法的特点，针对底部结构的破碎带巷道、放矿口、出矿水平巷道等地压风险较大区域，提出了分级优化支护策略，有效确保底部结构的稳定性。

四、成效

（一）经济效益

自采用“自然崩落法开采过程综合在线监测技术”相关成果以来，普朗铜矿回采矿石增加了118.04万吨，取得经济效益24141.29万元，增加税收3690.63万元，节约支出5863.00万元。

（二）社会效益

综合在线监测系统将在矿山深部开采地压监测、道路与隧洞监测、水库大坝与电站截洪坝监测等领域具有极大的价值。同时，通过信息化代替人工监测，大大节约了人工成本，降低了安全风险。

该项目技术成果已在新疆黄山铜镍矿、新疆哈图金矿、山东中矿金业、河北铜兴矿业、河北金厂峪金矿等矿山企业得到推广应用，被证实技术成熟，可复制性强，为业内同类矿山的地压监测与管控提供了技术支撑。

（三）环境效益

自然崩落法开采过程综合在线监测技术有效控制了矿区地表的不均匀沉降，减轻了崩落法开采对地表环境的破坏，节约了地表环境维护费用百万余元，很好地保护了生态环境。

五、展望

普朗铜矿将始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，进一步巩固和推广在线监测系统运用成果，以技术创新和产业示范，引领行业绿色发展、安全发展、和谐可持续发展，全面加快生态矿山、绿色矿山、智慧矿山建设，争当现代矿业开发的标杆和典范。

撰稿/彭  张