【责任管理】

中铝国际工程股份有限公司

企业运营与生态保护和谐共生

一、企业简介

中铝国际工程股份有限公司(简称中铝国际)于2003年12月16日在北京注册成立,前身是中铝国际工程有限责任公司,于2011年6月30日改制为股份制公司。2012年7月6日在香港联交所主板上市,2018年8月31日在上海证券交易所上市。现有员工15000余人,是一家集技术研发、测绘勘察、工程设计、工程施工、工程总承包、自有土地(地产)开发和各类投资等业务为一体的高新技术企业。中铝国际所属企业中，有6家国家级甲级设计研究院、5家大型综合建筑安装公司。

近年来,中铝国际积极参与地方基础设施建设、棚户区改造、生态建设、环境工程、道路桥梁城市公用事业等领域的投资、建设与开发,为构建资源节约型和环境友好型社会做出了积极贡献。

二、背景

锌是重要的工业基础原材料。2019年，我国锌产量623万吨，约占全球总产量的46%。然而，我国锌冶炼83%以上的原料来自国内，目前正面临单一富矿越来越少，原料品位低、杂质含量高、共伴生金属多等问题。同时，锌冶炼存在 “焙烧-浸出-净化-电积”传统工艺难以适应复杂原料冶炼，共伴生金属综合利用率低（其中镓、锗、铟等具有特殊功能的战略金属的回收率分别只有5%、30%和50%），冶炼生产装备落后、核心装备依赖进口，二氧化硫排放总量大、铁渣等危险固废产量大、环保处置成本高等问题。传统的冶炼技术及落后的装备制约了相关原材料的清洁高效综合利用。

三、解决方案

良好的生态环境是实现中华民族可持续发展的内在要求。党的十九大报告提出，要坚决打好污染防治攻坚战。中铝国际针对有色金属行业面临的环保困境，不断优化生产技术和工艺，积极主动从设计源头防治污染、保护生态环境，坚持低碳绿色发展，追求企业运营与环境保护的和谐共生。

中铝国际长沙院副总工程师何醒民带队，在锌精矿加压浸出、溶液深度净化、共伴生金属高效利用、稀散金属萃取剂及萃取分离工艺开发、智能化大型关键装备研制等方面持续开展技术创新，聚焦锌冶炼清洁生产与高效利用的共性需求，从源头减排、全过程优化和装备升级三方面，以“最小化学反应量原理”为指导，研发了系列锌冶炼清洁生产及稀散金属综合回收新技术及智能化大型装备。围绕复杂共伴生锌资源，研发了锌清洁冶炼与高效利用关键技术与装备，并进行了推广应用。

（一）创新引领

建成世界首座综合回收镓锗的锌加压浸出厂，实现了同时高效回收锌及共伴生金属。首次开发出“一段低温同步还原+二段高温氧压浸出”技术，加压浸出过程中控制一段温度100-115℃，二段温度150℃，同步实现了锌镓锗的高效浸出与铁的同步还原，锌镓锗浸出率分别达到98.5%、96%和96%以上，同时实现了铅银的定向富集。首次研制出铜镉、镍钴深度净化复合药剂，净化后的液铜镉钴镍含量均低于0.1mg/L，锌粉单耗由80-100kg/t-Zn 降至50kg/t-Zn 以下。首次研发了镓锗富集物“加压氧浸—分步萃取”提取技术及镓锗萃取剂，镓锗铟的浸出率分别达到95%、94%和98%。首次在国内实现了锌精矿加压浸出渣浮选-熔融热滤生产单质硫，年产4.5 万吨硫磺。

（二）技术研发

开发了锌精矿密闭控电浸出技术，实现了硫化矿物的高效选择性氧化。2009 年，丹霞冶炼厂建成国内首条大规模锌加压浸出生产线，年产电锌10 万吨，镓锗50 吨，硫磺4.5 万吨，Sherritt 完成浸出验证试验，提供了基础设计。开发出协同净化技术，实现了针铁矿除铁与脱氟氯双重目的，建成国内最大针铁矿法生产线，氟氯脱除率分别达到75%和50%。开发出系列锌加压浸出溶液深度净化新技术，大幅降低了试剂单耗，突破了电解液杂质对大极板长周期锌电解的制约。开发出梯级净化技术，降低了锌粉消耗和能耗。开发了锌冶炼过程共伴生金属提取关键技术，实现了镓锗铟硫高效回收。研制出G3815 稀散金属专属萃取剂，实现了不同条件下镓锗铟的高效分离，萃取率均在96%以上。开发了钴渣富集焙烧提钴关键技术，在巴彦淖尔建成年产1000t 电池级硫酸钴生产线。

（三）设备研发

研制出系列锌湿法冶炼智能化大型关键装备。研制出总容积400立方米大型卧式加压釜，实现了锌精矿加压浸出大型装置的国产化。研制出多功能精准吊车和拍平机等，研制出锌冶炼智能化熔铸系统，显著提升了生产效率。研制出世界最大喷流型感应体和2000kW 工频有芯感应电炉，实现了熔铸全过程自动化、智能化生产。关键装备已在江铜集团、陕西锌业和西部矿业等应用。

四、成效

（一）环境效益

1.研制出镍钴净化新型药剂替代锌粉置换。净化后，液钴镍低于0.1mg/L，锌粉单耗由80-100kg/t-Zn 降至50kg/t-Zn 以下，利于净化渣的资源化回收。

2.固废产出量减少50%。解决了二氧化硫环境污染问题，以及酸不平衡导致的环保问题。

3.开发的锌精矿密闭控电浸出技术。确保辅助材料消耗最小化。

（二）经济效益

项目成果已在中金岭南、江铜集团、西部矿业、陕西锌业、四川会理、驰宏锌锗等企业进行了推广应用，经济效益显著。近三年新增销售额76.86 亿元，利润15.56 亿元。

（三）社会效益

1.开发的锌精矿加压浸出和共伴生元素高效利用系列技术与装备，已在行业内得到推广应用，成为锌冶炼主流工艺之一，显著降低了二氧化硫排放量和铁渣产出量，提升了锌冶炼行业清洁生产水平，取得了良好的社会效益。

2.该工艺的典型工厂丹霞冶炼厂于2017年获评工信部第一批绿色制造示范企业。

3.本项目开发的系列高效综合利用新技术，提高了锌的综合回收率，解决了镓、锗、铅、银等伴生元素高效回收的技术难题，实现了渣的资源化利用，为国家节约了宝贵资源，为锌冶炼企业创造了新的利润增长点。

4.开发的加压釜、多功能吊车和智能化熔铸等系列装备已得到推广应用，显著提高了自动化水平和生产效率，大幅降低了工人的劳动强度，改善了工人作业环境。

5.该项目获发明专利18 项，实用新型专利7 项，标准1 项；发表著作2 部，论文64 篇。主要技术均为国内外首创，经中国有色协会鉴定，2 项成果达到国际领先水平，2 项达到国际先进水平。研究成果分别获国家科学技术进步二等奖、中国有色金属工业科技进步一等奖、中国有色金属建设协会优秀工程设计一等奖。

五、展望

作为中铝集团的工程技术板块，中铝国际拥有有色金属行业的先进技术以及持续技术创新的能力。中铝国际将继续积极主动防治污染、保护环境，最大程度地降低工业生产对环境造成的影响，充分展现中铝国际的行业创新能力，彰显央企的责任与担当。

撰稿/张婷