遵义铝业：

清洁生产，降耗减污增效

一、简介

遵义铝业股份有限公司（简称遵义铝业）为中国铝业股份有限公司旗下控股子公司，位于贵州省遵义市播州区。始建于1985年，1988年电解铝生产系列建成投产，2006年并入中铝股份，2018年6月30日，原遵义铝业股份有限公司（简称电解铝片区）与原中国铝业遵义氧化铝有限公司（简称氧化铝片区）整合成为新的遵义铝业股份有限公司。

遵义铝业氧化铝片区,建设规模为年产80万吨氧化铝,于2012年1月投入试生产,采用技术先进、低耗高效的管道化溶出拜尔法工艺,产品为一级品冶金级砂状氧化铝;遵义铝业电解铝片区，历经四期建设，目前生产规模为36万吨/年电解铝，包括一条11万吨/年的200kA（212台）预焙槽生产线和两条350kA（共288台槽，共25万吨/年）预焙槽生产线。

二、背景

电解铝在生产过程中消耗大量资源能源，产生并排放出大量的含硫、含氟化物及粉尘等污染物质的烟气，不仅破坏大气环境质量，还对员工及周围居民的身心健康造成危害，同时在生产过程中还使用了有毒有害原料如氟化盐、冰晶石、生石灰、碱等，企业承受着较大的环境压力和经济压力，因此积极开展清洁生产审核是实现企业可持续发展战略的需要，是控制环境污染的有效手段，同时也是体现企业社会责任的需要。

三、方案

1.提高领导重视程度

企业清洁生产工作的好坏，取决于企业高层领导的重视与支持程度。遵义铝业高度重视清洁生产审核工作，2019年对2018年度清洁生产审核工作进行立项，积极组织有关人员认真学习了国家、贵州省、遵义市环保部门有关文件精神，召开专题会议部署了相关工作。在向社会遴选清洁生产审核咨询机构工作的同时，于2019年2月20日筹建了以公司董事长为组长的审核领导小组和以公司分管副总经理为组长的审核工作小组，并以公司发文的形式明确了小组的成员名单和小组成员的职责及分工。

2. 提升全员清洁生产意识

由于清洁生产是一种新思维、新理念，因此必须使每个员工都清楚的认识和理解清洁生产并积极参与。在进行清洁生产审核工作时，遵义铝业邀清洁审稿编制负责人在公司远程会议室内对来自两厂部门领导和一线员工进行清洁生产培训，使企业领导和员工正确认识清洁生产的理念及清洁生产审核的目的、意义，了解清洁生产审核的内容、要求及工作步骤等程序，积极参与，为清洁生产审核工作的全面开展奠定坚实的基础。对企业全体员工按审核阶段进行了6736人次的培训，

3.稳步开展清洁审核

根据《清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》和国家环保部、贵州省环保厅关于清洁生产的有关规定以及《贵州省环境保护厅关于公布贵州省2018年强制性清洁生产审核企业名单的通知》(黔环通〔2018〕256号)的要求，遵义铝业于2019年2月份通过竞谈形式确定贵州大学作为企业洁生产审核工作的咨询机构。

遵义铝业清洁生产审核范围为遵义铝业铝土矿山，氧化铝生产系统、赤泥堆场、灰渣堆场及其配套工程，电解铝生产系统、灰渣堆场及其配套工程。经过预审核阶段的系统分析，选取氧化铝厂、电解二厂和电解三厂作为本轮清洁生产审核重点，确定了清洁生产审核目标，制定了工作计划，审核小组对遵义铝业氧化铝生产系统、电解铝生产系统按清洁生产审核方法和步骤开展，通过全公司现场考察，收集生产报表、设备台帐、节能技改等相关资料；发放“企业清洁生产障碍调查表”和“清洁生产合理化建议表”，审核小组对审核重点通过实测生产数据，建立物料、主要组分、有害成分、水及电的平衡关系，按相关清洁生产标准对氧化铝、电解铝清洁生产定性、定量指标进行了计算及分析，找出物耗高、能耗高、污染重的部位及环节，产生了28个方案，其中无/低费方案23项（占82.14%），中/高费方案5个（占17.56%）。

四、成效

截至2019年8月，全部28项清洁生产方案均已实施完成，共计投资2823.7万元。企业清洁生产审核报告及验收报告也已获得通过。

本轮清洁生产方案的实施对遵义铝业提高清洁生产水平起到了很好的作用，企业取得的环境效益和经济效益均非常明显，企业生产现场基本杜绝跑、冒、滴、漏等现象，在能源节约、减少废弃物排放及改善生产环境方面收到了很好的效果，据统计核算年节电3508.82万千瓦时，节煤15161.87吨，节汽油10.11吨，节天然气28.18万立方，节约新鲜水8.73万吨；年减少二氧化硫排放量47.19吨，减少氮氧化物排放量4.08吨，减少颗粒物排放量2.18吨，减少氟化物排放量4.2吨。年产生总的经济效益3754.24万元，最终达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的（见表1-表4）。

清洁生产方案成效表

| 项目 |  | 预计效果 |  | 实际效果 |  | 是否达到 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无/低 费方案 | 中/高 费方案 | 无/低费方案 | 中/高费方案 |  |
| 环境效益 | 节标煤（t/a） | 6515.6 | 2102.86 | 8873.00 | 6288.87 | 是 |
|  | 节电（万kW·h/a） | 302.95 | 2611.94 | 422.03 | 3086 | 是 |
|  | 节油（t/a） | 10.11 | - | 10.11 |  | 是 |
|  | 节天然气（万m3/a） | 15.29 | - | 28.18 |  | 是 |
|  | 节水（万t/a） | 8.2 | - | 8.73 |  | 是 |
|  | 折算氟化物减排（t/a） | 2.25 | - | 4.21 |  | 是 |
|  | 折算颗粒物减排（t/a） | 0.34 | - | 2.18 |  | 是 |
|  | 折算NOX减排（t/a） | 0.59 | 0.11 | 4.08 | 0.00 | 是 |
|  | 折算SO2减排（t/a） | 15.73 | 5.89 | 17.19 | 30.00 | 是 |
| 经济效益 | 总计(万元) | 1579.01 | 1230.53 | 1839.67 | 1914.57 | 是 |

清洁生产目标完成情况

| 审核重点 | 指标 | 审核前 | 级别 | 近期目标 | 审核后 | 级别 | 达成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝生产 | 氧化铝综合回收率/% | 74.51 | <三级 | 75 | 75.17 | 三级 | 达成 |
|  | 工业用水重复利用率/% | 95.22 | 二级 | 96 | 96.06 | 一级 | 达成 |
| 电解铝生产 | 电流效率/% | 91.87 | 三级 | 92 | 92.09 | 三级 | 达成 |
|  | 阳极单耗(净耗)/kg/t | 418.95 | 二级 | 410 | 406.27 | 一级 | 达成 |

五、展望

1.持续对清洁生产审核中已实施的中高费方案运行情况进行分析、总结，找出存在的不足和具有清洁生产潜力的环节进行优化升级，并对取得的效益进行推广使用。

2.继续加强对职工的宣传和教育，使每个员工都能认识到只有加强清洁生产，才能保证企业的可持续发展。

3.以清洁生产为导向，淘汰落后产能设备，尽最大努力减少污染物的排放，以应对新的铝行清洁生产评价指标体系。

4.进行铝土矿浮选脱硅技术改造提高原料的铝硅比，持续关注中低品位铝土矿工艺处理新工艺的研究进展，积极争取示范。

5.积极总结“电解槽稳流保温节能技术改造”在200kA系列电解槽上的运行经验和成果，及时应用于350kA系列电解槽，以提高电解槽运行水平。

6.提前研究电解铝生产的“单位产品排水量”和“单位产品排气量”等指标的应对方案，积极进行相关技术改造。

撰稿/王怀江