# 中铝山西新材料有限公司

# 创新技术改造 实现超净排放

案例简介

# 中铝山西新材料有限公司（以下简称山西新材料）氧化铝2#～6#焙烧炉改造前，每台炉的烟气排放含尘浓度均在100mg/Nm3以上,远超现有国家政策及标准要求。为满足达标排放要求，山西新材料参照兄弟企业采用滤网式电除尘、横置阳极等技术路线的改造情况，进一步与相关环保厂商进行深度交流，创新性的采用了电袋复合金属滤袋技术。2019年9月份，5台焙烧炉全部改造完毕，运行的焙烧炉出口烟尘排放浓度均≤5mg/Nm3，达到超净排放，年减排量1217吨，具有较大的环保意义和社会意义，较好地落实了国家及地方污染物排放控制政策，提升了企业的社会形象。

背  景

# 1.国家环保部对污染物排放提出了新标准。2017年6月，环保部以发布修改单的形式对钢铁等行业20项国家污染物排放标准提标；2018年1月，环保部下发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限制的公告》；生态环境部联合国家发改委发布《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确指出，2018年10月1日起，“2+26城市”火电、钢铁、石化、有色等行业严格执行特别限值。

# 2.山西新材料焙烧炉收尘系统排放指标超标。原2#～6#焙烧炉收尘系统设计排放指标均为含尘量≤50mg/Nm3，但由于各台焙烧炉的收尘系统运行年限较长，装备较为落后且投运至今各收尘系统均未进行过大规模改造工作，其烟气排放含尘浓度已无法达到设计标准和相关国家要求。

# 为了响应国家环保政策，达到《铝工业污染排放标准》（GB25465-2010）修改单表1大气污染物特别排放限值要求，山西新材料积极对收尘器进行改造，使其出口烟尘排放浓度≤10mg/Nm3。

解决方案

1.成立技术团队，快速决策，确定技术改造方案

山西新材料以履行企业社会责任为己任，积极落实国家环保政策。2017年12月，迅速成立技术团队进行市场调研，经过多次考察、方案比选、技术交流等，最终确定择优采用福建龙净环保股份有限公司自主研发的高温起净电袋复合除尘技术。该技术主要采用电袋复合除尘器将静电除尘和过滤除尘机理有机结合的复合除尘，充分利用前级电场收尘效率高和颗粒荷电的特点，大幅降低进入滤袋区烟气的含尘浓度及滤袋烟尘负荷，避免了粗颗粒对滤袋冲刷造成磨损，并利用荷电粉尘过滤机理提升了设备的综合性能。

2.采用风险投资，压实责任，确保项目顺利改造

为保证项目的稳定可靠，鉴于该技术属于行业首例推行技术，无成功案例，山西新材料决定先采用风险投资模式对5#焙烧炉收尘改造，组织技术鉴定后对后四台焙炉进行改造，规避了因技术不成熟带来的风险，强化了项目实施单位的责任意识，保证项目顺利实施改造，效果显著，提前实现超净排放标准。

3.强化项目管理，加强沟通，保证工程改造质量

为确保项目早日投产运行，山西新材料在项目管理方面采取了多项措施。现场施工前成立项目小组，由监理、生产、项目管理及总包单位共同对现场进行危险因素评价，制定了详细的加固措施及拆除方案。在项目实施过程中，项目责任人积极配合施工单位，详细了解现场情况，落实整体网络计划、施工方案、施工力量、材料设备到货计划等各种可能制约项目进展的因素。尤其是危险因素较多的拆除作业，整个过程严格按照工序实施，项目责任人全程跟踪，发现问题及时纠正、整改，紧张而有序的按进度完成了，同时拆除物资也有条不紊的进行交旧。通过强化项目建设全过程管理，最终实现项目安全、质量、工期、投资四大目标可控在控，项目一次性试运行成功。

履责成效

山西新材料2#～6#焙烧炉收尘项目改造完成后，委托第三方进行检测，显示每台炉的出口烟尘排放浓度均≤10mg/Nm3（详见附件1：第三方检测结果），且经计算每年可新增回收氧化铝粉约1217t。氧化铝焙烧炉粉尘排放浓度达到《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）修改单特别排放限值（低于10mg/Nm3）的要求，烟尘排放量符合现有国家政策及标准要求，使周围环境得以改善（详见附件2：改造前后效果图），具有较大的环保意义和社会意义，较好地落实了国家及地方污染物排放控制政策，提升了企业的社会形象。

该技术项目成功探索了一条焙烧炉除尘改造的新路径，为铝行业焙烧炉烟气粉尘治理提供了借鉴。经过中铝股份科技部鉴定之后，高温起净电袋复合除尘技术列入中铝股份环保技术推荐目录，获得中铝股份“2019年银点子”。

展望

山西新材料氧化铝焙烧炉收尘改造完成后，烟尘排放量≤10mg/m3，满足了国家排放标准要求，促进了企业经济与环境保护协调发展，达到经济促环保，环保促进经济的目的，使公司废气得到稳定、彻底的净化治理，使周围环境得以改善，企业形象得以提升，为企业今后的发展打下坚实的基础 。

# （潘铖欢）