废气变资源，有色变绿色

一、简介

凉山矿业股份有限公司冶炼厂（简称凉山矿业冶炼厂）低空污染治理项目，依托冶炼厂的现有生产系统，新增低空污染烟气处理设施，包括烟气收尘和有机胺法烟气脱硫系统，集中处理艾萨炉、电炉、转炉和阳极炉低空污染烟气（统称：环集烟气）收尘后的含硫烟气。

二、背景

由于现行国家标准比10万吨阳极铜冶炼项目设计时采用的国家标准更严格，因此凉山矿业冶炼厂现有烟气处理设施不能适应现行国家标准，需对现有烟气处理设施进行改造和完善。

三、解决方案

环集烟气是含尘、含二氧化硫的烟气，是国家环境保护、节能减排重点监管指标。从2013年国家颁布的《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单规定，排放极限值分别为：SO2 100mg/m3、颗粒物10mg/m3、硫酸雾20mg/m3、氮氧化物100mg/m3（新增）等，可以看出国家对环保治理的决心。近年来，随着环保压力的增大，二氧化硫排放极限还有可能下调，这对含硫尾气处理工艺提出了更高的要求，选用高效经济可行的脱硫技术，治理环境污染势在必行。

2020年，凉山矿业冶炼厂将低空污染治理项目作为重点工作来抓，面对突如其来的挑战，与各方同“啃”硬，共“食”艰，将困难和问题一一破解，促使低空污染治理项目建设顺利有序推进。

低空烟气是困扰冶炼厂现场环境治理的难题，也是履行环保责任必然要求，刻不容缓。环集烟气系统交付后，与整个冶炼生产线联动，有期待也有压力，期待的是实现设计要求，压力是新人、新设备、无经验。于是一场与时间赛跑的接力在公司部门、分厂工段职能室全面展开。化验程序不通领导协调、蒸汽流量不稳工艺技术员解决、设备运行不畅设备技术员处理，岗位操作流程不熟加班加点培训。2020年8月27 日夜，随着环保主风机设备开启，环集烟气系统全面投入运行。

凉山矿业冶炼厂环集烟气净化系统包括环集烟气收集系统、布袋除尘、脱硫厂房、离子液法烟气脱硫系统等。投入运行后，现场低空外溢烟气的有效控制和利用，不仅使外排烟气满足现行国家排放标准，而且使吸收和置换出来的高浓度SO2气体作为现有烟气制酸系统的优良原料，可实现年产硫酸5000余吨，烟气中的高含铜烟尘通过布袋收尘器收集进行返生产流程进行冶炼，回收铜金属50吨/年。废气变为宝仅仅体现的是直观经济价值，然而在改善冶炼生产环境和保护员工职业健康方面有着重要意义。

四、成效

2020年8月底，凉山矿业冶炼厂低空烟气治理项目正式投入运行，系统采用的有机胺脱硫工艺，能耗指标达到国内先进水平，蒸汽耗量仅为4.0t/h，SO2排放值22mg/m3、颗粒物排放值2mg/m3达到了环保特别排放限值的超低排放标准。标志着冶炼厂实现废水零排放目标、废渣综合回收后，真正意义上实现废气超净排放目标。

五、展望

生产区的天更蓝了、空气更清新、路面更干净，是我们认真履行环保责任得到的最普惠福祉。凉山矿业冶炼厂将继续坚持“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将环境建设进行到底。

杨海涛